ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ, VÁLTÓÁRAM

Lorentz-erő; mozgó töltés által keltett mágneses tér

órai 20.4.     otthonra 20.8.

órai 20.5.a)    otthonra 20.5.b–d)

órai 20.31.     otthonra 20.29.

órai 20.4. A mágneses tér gyorsíthatja-e az elektromos töltést?

otthonra 20.8. Miért mozog körpályán a B-re merőleges irányban belőtt töltés, ha homogén mágneses térbe kerül?

20.5. Egyenes vezető mágneses terében pozitív, pontszerű töltés mozog. Határozzuk meg a töltésre ható erő (Lorentz-erő) irányát az ábrán látható négy esetben!

órai a)

otthonra b), c), d)

| órai 20.31. Adott egy tetszőleges alakú, zárt síkgörbe mentén fekvő vezető, melyben I áram folyik. Határozzuk meg a mágneses tér irányát a síknak a) a görbén belüli; b) a görbén kívüli pontjában! |  |
| --- | --- |

otthonra 20.29. Hosszú tekercs belsejében a tengellyel párhuzamosan mozog egy töltés. Képes-e a mozgás irányába mutató térerősség a töltést gyorsítani?

indukált feszültség

órai 20.20. Homogén, B indukciójú mágneses térben a B-re merőlegesen l hosszúságú vezető szakasz mozog állandó, a hosszára merőleges v sebességgel.

a) Mekkora és milyen irányú elektromos térerősség lép fel a vezetőben?

b) Mekkora a vezető két vége között a feszültség?

váltakozó áram

órai 21.4.      otthonra 21.3.

21.4. Írjuk le, hogyan változik a dugaszoló aljzat (a „konnektor”) feszültsége a 220 V-os váltakozó feszültségű hálózatban! Mekkora a feszültség egy periódusának időtartama?

21.3. Az I = 300 A  sin(314t + π/3) tiszta szinuszos váltakozó áramnak mennyi a

a) csúcsértéke;

b) körfrekvenciája;

c) frekvenciája;

d) periódusideje;

e) kezdő fázisa?

önindukciós tekercs

órai 21.13.     otthonra 21.31.

órai 21.13. Tisztán induktív ellenállású, 200 mH önindukciós együtthatójú tekercset 220 V hálózati feszültségre kapcsoljuk.

a) Mekkora áram folyik a tekercsben?

b) Ábrázoljuk a feszültséget és az áramerősséget az idő függvényében!

otthonra 21.31. Valamely tekercs egyenáramú ellenállása 25 . 220 V hálózati feszültség (50 Hz) esetén az átfolyó áram 8 A. Mekkora a tekercs önindukciós együtthatója?

RL kör

órai 21.32.     otthonra 21.14.

| órai 21.32. Egy veszteséges tekercset 220 V-os hálózati váltakozó feszültségre kapcsolunk. Az ábra feltünteti a tekercs sarkain a feszültséget és a tekercsen folyó áramot az idő függvényében. Az ábra alapján határozzuk meg a) a tekercs ohmos ellenállását; b) a tekercs önindukciós együtthatóját! |  |
| --- | --- |

otthonra 21.14. Sorosan kapcsolunk egy elhanyagolható ohmikus ellenállású, 0,5 H önindukciójú tekercset egy 50 -os ohmikus ellenállással, majd rákapcsoljuk 220 V-os váltakozó feszültségű hálózatra.

a) Mekkora a kör impedanciája?

b) Mekkora áram folyik a körben?

c) Mekkora az ohmikus ellenállásra, illetve a tekercsre jutó feszültség?

d) Mekkora az áram és a feszültség közötti fáziskülönbség?

a forgó vektorokat nem kéne szóba hozni!

RC kör

órai 21.16.     otthonra 21.17.

| órai 21.16. Az ábrán látható kapcsolásban C = 100 F és R = 50 . A kapcsokon 220 V-os hálózati váltakozó feszültség van. a) Mekkora az eredő impedancia? b) Mekkora az áramerősség? c) Mekkora feszültséget mérhetünk az egyes elemeken? d) Mekkora a kapocsfeszültség és az áram fázisának különbsége? |  |
| --- | --- |

| otthonra 21.17. A diagramon sorosan kapcsolt R ohmos ellenállás és C kapacitású kondenzátor pillanatnyi feszültségét és áramát ábrázoltuk. Határozzuk meg a) az áram és a feszültség fázisának különbségét; b) az R ohmos ellenállást; c) a kondenzátor C kapacitását! |  |
| --- | --- |

otthonra 21.6. Változhat-e a váltóáramú ellenállása egy

a) adott önindukciós együtthatójú tekercsnek;

b) adott kapacitású kondenzátornak?

otthonra 21.27. Mennyit késik a szinuszos váltóáram a feszültséghez képest

a) az ideális tekercsen;

b) az ideális kondenzátoron?